МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра радиоволновых процессов и технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №10

по дисциплине «Программно-конфигурируемые радиотехнологии»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Выполнили:
студенты группы: РИБО-03-23 Тагинцев А.С.

Мурачев И.О.

Принял:

Коняшкин Г.В.

Москва 2026

1. Блок-умножитель сигнала

| Практическая работа №4.1 «Блок-умножитель сигнала» |  |
| --- | --- |
| Условия задачи | Листинг кода |
| Создать блок, который умножает входной сигнал на заданный коэффициент. В качестве источника сигнала – синусоидальный сигнал, с частотой 1 кГц, амплитудой – 1. Частота дискретизации схемы – 32 кГц. Для регистрации работы блока использовать блок вывода осциллограммы и спектра. | """ Блок-умножитель сигнала для GNU Radio Умножает входной сигнал на комплексный коэффициент k """ import numpy as np from gnuradio import gr class multiplier_block(gr.sync_block): """ Документация блока: out[i] = in[i] * k, где k - комплексный коэффициент умножения """ def __init__(self, k=1.0): # Конструктор блока gr.sync_block.__init__( self, name='Multiplier Block', # Имя блока в GRC in_sig=[np.float32], # Входной сигнал: float32 (вещественный) out_sig=[np.float32] # Выходной сигнал: float32 ) # Параметры блока с проверкой типа self.k = complex(k) if isinstance(k, (int, float)) else k def work(self, input_items, output_items): """ Основная обрабатывающая функция input_items: список входных массивов output_items: список выходных массивов Возвращает количество обработанных отсчётов """ in0 = input_items[0] # Входной массив out0 = output_items[0] # Выходной массив # Умножение каждого отсчёта на коэффициент k (берём вещественную часть) # Так как входной сигнал вещественный, используем .real out0[:] = in0 * self.k.real # Возвращаем количество обработанных элементов return len(output_items[0]) |
| Отчет |  |
| Внешний вид блок схемы |  |
| Графики |  |
| Ответы на теоретические вопросы |  |
| - Как влияет коэффициент k на амплитуду сигнала? Коэффициент k линейно масштабирует амплитуду сигнала во временной области. - Какие ограничения могут возникнуть при больших значениях k? Ограничение разрядности, численное переполнение. |  |

2. Блок скользящего среднего

| Практическая работа №4.2 «Блок скользящего среднего» |  |
| --- | --- |
| Условия задачи | Листинг кода |
| Реализовать фильтр скользящего среднего с настраиваемым окном. В качестве источника сигнала – синусоидальный сигнал, с частотой 1 кГц, амплитудой – 1 и примешенным белым Гауссовским шумом с амплитудой 1 | """ Блок скользящего среднего для GNU Radio Реализует фильтрацию сигнала методом скользящего окна """ import numpy as np from gnuradio import gr class moving_average_block(gr.sync_block): """ Фильтр скользящего среднего: out[i] = (in[i] + in[i-1] + ... + in[i-N+1]) / N Параметры: window_size (int) - размер окна усреднения (N) """ def __init__(self, window_size=3): gr.sync_block.__init__( self, name='Moving Average Filter', # Имя блока в GRC in_sig=[np.float32], # Входной сигнал: float32 out_sig=[np.float32] # Выходной сигнал: float32 ) # Параметры блока self.window_size = int(window_size) # Размер окна (N) self.buffer = np.zeros(self.window_size) # Циркулярный буфер self.buffer_index = 0 self.sum = 0.0 # Текущая сумма элементов окна def work(self, input_items, output_items): """ Основная обрабатывающая функция input_items: список входных массивов output_items: список выходных массивов Возвращает количество обработанных отсчётов """ in0 = input_items[0] # Входной массив out0 = output_items[0] # Выходной массив n_outputs = len(out0) # Количество выходных отсчётов for i in range(n_outputs): # 1. Добавляем новый отсчёт в буфер old_value = self.buffer[self.buffer_index] new_value = in0[i] # 2. Обновляем сумму (вычитаем старый, добавляем новый) self.sum = self.sum - old_value + new_value # 3. Сохраняем новый отсчёт в буфер self.buffer[self.buffer_index] = new_value # 4. Увеличиваем указатель буфера (циклически) self.buffer_index = (self.buffer_index + 1) % self.window_size # 5. Вычисляем выходное значение out0[i] = self.sum / self.window_size return n_outputs def reset(self): """Сброс состояния фильтра""" self.buffer.fill(0) self.buffer_index = 0 self.sum = 0.0 |
| Отчет |  |
| Внешний вид блок схемы |  |
| Графики |  |
| Ответы на теоретические вопросы |  |
| - Как выбор window_size влияет на задержку сигнала? Задержка фильтра скользящего среднего = (N-1)/2 отсчётов - Почему скользящее среднее подавляет высокочастотные помехи? Скользящее среднее является низкочастотным фильтром (Low-Pass Filter) по своей математической природе. Оно пропускает низкие частоты и ослабляет высокие. |  |

3. Блок задержки сигнала

| Практическая работа №4.3 «Блок задержки сигнала» |  |
| --- | --- |
| Условия задачи | Листинг кода |
| Создать блок, задерживающий синусоидальный сигнал частота – 1 кГц, амплитуда – 1, на N отсчетов. | """ Блок задержки сигнала для GNU Radio Задерживает входной сигнал на заданное количество отсчётов """ import numpy as np from gnuradio import gr class delay_block(gr.sync_block): """ Блок задержки сигнала: out[i] = in[i - delay] Параметры: delay (int) — количество отсчётов задержки (N) """ def __init__(self, delay=10): gr.sync_block.__init__( self, name='Delay Block', # Имя блока в GRC in_sig=[np.float32], # Входной сигнал: float32 out_sig=[np.float32] # Выходной сигнал: float32 ) # Параметры блока self.delay = int(delay) # Величина задержки в отсчётах self.buffer = np.zeros(self.delay) # Буфер для хранения отсчётов self.buffer_index = 0 # Текущая позиция в буфере def work(self, input_items, output_items): """ Основная обрабатывающая функция input_items: список входных массивов output_items: список выходных массивов Возвращает количество обработанных отсчётов """ in0 = input_items[0] # Входной массив out0 = output_items[0] # Выходной массив n_outputs = len(out0) # Количество выходных отсчётов for i in range(n_outputs): # 1. Сохраняем текущий входной отсчёт в буфер # 2. Извлекаем задержанный отсчёт из буфера # 3. Обновляем указатель буфера (циклически) # Получаем задержанный отсчёт (тот, который был записан delay шагов назад) delayed_value = self.buffer[self.buffer_index] # Сохраняем новый отсчёт в буфер (перезаписывая старый) self.buffer[self.buffer_index] = in0[i] # Перемещаем указатель на следующую позицию (циклически) self.buffer_index = (self.buffer_index + 1) % self.delay # Записываем задержанный отсчёт на выход out0[i] = delayed_value return n_outputs def reset(self): """Сброс состояния блока (очистка буфера)""" self.buffer.fill(0) self.buffer_index = 0 |
| Отчет |  |
| Внешний вид блок схемы |  |
| Графики |  |
| Ответы на теоретические вопросы |  |
| - Как задержка влияет на фазовый сдвиг в частотной области? Все частотные компоненты задерживаются одинаково — сигнал не искажается, только сдвигается. - Какие ограничения накладывает буферизация на длину задержки? Каждый отсчёт занимает 4 байта, максимум несколько тысяч отсчётов из-за ограничений памяти. |  |

4. Блок порогового детектора

| Практическая работа №4.4 «Блок порогового детектора» |  |
| --- | --- |
| Условия задачи | Листинг кода |
| Реализовать пороговый детектор, преобразующий аналоговый сигнал в цифровой (0/1). В качестве источника сигнала использовать сумму синусоидального сигнала (частота 500 Гц, амплитуда 0.8) и белого гауссовского шума (амплитуда 0.5). | """ Блок порогового детектора для GNU Radio Преобразует аналоговый сигнал в цифровой (0/1) на основе порога """ import numpy as np from gnuradio import gr class threshold_detector(gr.sync_block): """ Пороговый детектор: out[i] = 1, если in[i] > threshold out[i] = 0, если in[i] ≤ threshold Параметры: threshold (float) — пороговое значение (по умолчанию 0.5) """ def __init__(self, threshold=0.5): gr.sync_block.__init__( self, name='Threshold Detector', # Имя блока в GRC in_sig=[np.float32], # Вход: аналоговый сигнал out_sig=[np.float32] # Выход: 0 или 1 (как float) ) # Параметры блока self.threshold = float(threshold) # Пороговое значение def work(self, input_items, output_items): """ Основная обрабатывающая функция input_items: список входных массивов output_items: список выходных массивов Возвращает количество обработанных отсчётов """ in0 = input_items[0] # Входной массив out0 = output_items[0] # Выходной массив # Векторизованное сравнение (эффективнее цикла) # np.where(условие, значение_если_True, значение_если_False) out0[:] = np.where(in0 > self.threshold, 1.0, 0.0) return len(out0) def set_threshold(self, threshold): """Динамическое изменение порога (для GUI)""" self.threshold = float(threshold) |
| Отчет |  |
| Внешний вид блок схемы |  |
| Графики |  |
| Ответы на теоретические вопросы |  |
| - Как выбор threshold влияет на вероятность ошибки детектирования? Минимум ошибки достигается при балансе между ложными тревогами и пропусками. Низкий threshold – много ложных тревог, высокий – больше пропусков. - Какие методы можно применить для улучшения работы детектора в условиях шума? Предварительная фильтрация, подавление дребезга, интегрирование |  |