МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

по дисциплине «Программно-конфигурируемые радиотехнологии»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА

БАКАЛАВР

Москва 2025

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я     Р А Б О Т А №1

Исследование основных принципов амплитудной модуляции и частотной модуляции.

Ход выполнения лабораторной работы:

1. АМ модуляция

Амплитудная модуляция (AM, анг. AM - amplitude modulation) является наиболее простым и распространенным способом изменения параметров носителя информации. При амплитудной модуляции амплитуда гармонического колебания (несущего сигнала) изменяется по закону изменения передаваемого информационного сигнала. В радиотехнике амплитудную модуляцию применяют для передачи информации на расстояние в радиовещании, акустической локации и др. Например, в радиовещании звуковые колебания преобразуются в электрический сигнал низкой частоты (модулирующий сигнал), который и изменяет (модулирует) амплитуду сигнала высокой (несущей) частоты. У полученного в результате модулированного радиосигнала амплитуда изменяется в соответствии с силой звукового сигнала.

Основной характеристикой амплитудной модуляции является коэффициент амплитудной модуляции или глубина модуляции (modulation depth) – отношение разности между максимальным и минимальным значениями амплитуд модулированного сигнала к сумме этих значений, выраженное в процентах.

  - Необходимо построить приведенную на рисунке 1 схему в программном инструментарии GnuRadio.

Рис.1. Схема реализации АМ сигнала в программном инструментарии GnuRadio.

  - Основные параметры блоков приведены на рисунках ниже:

Рис.2. Настройки блока несущего колебания.

Рис.3. Настройки блока информационного колебания.

Рис.4. Настройки блока слайдера.

1.3. Далее необходимо проанализировать влияние основных параметров АМ сигнала на выходной сигнал в соответствии с таблицей 1 и представить соответствующие графики для каждого значения КМ, пример представлен на рисунке 5.

Таблица 1 Зависимость значений мощностей от КМ

| Коэффициент модуляции, Km | Мощность информационного сигнала, db | Мощность несущего сигнала, db |
| --- | --- | --- |
| 0.25 | -9.61 | -21.38 |
| 0.5 | -9.47 | -15.45 |
| 0.75 | -9.46 | -11.85 |
| 1 | -9.44 | -9.34 |
| 1.5 | -9.45 | -5.82 |

Рис. 5. Временное представление и АЧС сигнала

1.4. Постройте график зависимости мощности несущего сигнала от КМ.

2. ЧМ модуляция

Частотная модуляция (ЧМ, FM (англ. frequency modulation)) — вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания. По сравнению с амплитудной модуляцией здесь амплитуда остаётся постоянной.

Линейная частотная модуляция (ЛЧМ) сигнала — это вид частотной модуляции, при которой частота несущего сигнала изменяется по линейному закону.

Ход выполнения лабораторной работы

2.1. Необходимо построить приведенную на рисунке 5 схему в программном инструментарии GnuRadio.

Рисунок 6. Схема ЧМ модулятора в программе GNU Radio

2.2. Необходимо зафиксировать графики с различными параметрами модулирующего и модулируемого сигнала, полученными согласно таблице 2

Таблица 2 Перечень параметров частот для модулирующего и модулируемого сигналов ЧМ модулятора

| Частота модулирующего (информационного) сигнала, мкГц | Частота модулируемого (несущего) сигнала, Гц |
| --- | --- |
| 10 | 1000 |
| 30 | 2000 |
| 60 | 3000 |
| 80 | 4000 |
| 100 | 5000 |

2.3. Основные параметры блоков соответствуют указанным на схеме (рисунок 6) параметрам.

Пример полученных графиков приведен на рисунке 7.

Рисунок 7. Временное представление и АЧС полученного сигнала. (пример)

10 1000

30 2000

60 3000

80 4000

100 5000

4. Проанализируйте результат и опишите основные параметры блока WBFM transmit

3. Модулирование wav файла с помощью АМ модуляции.

3.1. Необходимо построить приведенную на рисунке 8 схему в программном

инструментарии GnuRadio. Файл представлен ниже.

Рисунок 8. Схема модуляции звука с помощью АМ.

3.2. Необходимо зафиксировать графики с различными параметрами модулирующего сигнала полученными согласно таблице 3.

Таблица 3 Перечень параметров частот модулируемого сигнала

Частота модулируемого сигнала, кГц

16

24

32

48

68

96

128

144

3. Также прослушайте закодированную мелодию без фильтрации (смоделированный сигнал) и с фильтрацией (демодулированный сигнал).

4. Ответьте на вопрос, какова зависимость частоты модулируемого сигнала от возможности нормального вывода звукового сигнала на аудиокарту.

Контрольные вопросы:

Вопрос 1:

Как математически описать амплитудно-модулированный сигнал, и какие параметры влияют на его форму?

Вопрос 2:

Почему при амплитудной модуляции возникают боковые полосы, и как их количество и расположение зависят от параметров модуляции?

Вопрос 3:

Какова роль девиации частоты в частотной модуляции, и как она влияет на ширину полосы пропускания сигнала?

Вопрос 4:

Каковы основные причины искажений амплитудно-модулированного сигнала, и как их можно минимизировать?

Вопрос 5:

Какой физический смысл имеет индекс модуляции в частотной модуляции, и как он связан с количеством боковых полос в спектре ЧМ-сигнала?

Вопрос 6:

Почему частотная модуляция более устойчива к помехам по сравнению с амплитудной модуляцией?

Вопрос 7:

Как можно экспериментально определить коэффициент модуляции в амплитудной модуляции, и какие приборы для этого используются?

Вопрос 8:

Какие математические методы используются для анализа спектра частотно-модулированного сигнала?

Вопрос 9:

Как влияет нелинейность модулятора на качество амплитудно-модулированного сигнала, и как это можно компенсировать?

Вопрос 10:

Какие методы демодуляции частотно-модулированного сигнала наиболее эффективны, и в чём их принципиальное отличие?

Приложение 1. – Описание блоков.

|  | Add – сложение двух или более сигналов |
| --- | --- |
|  | Multiply – перемножение двух или более сигналов |
|  | Constant Source – источник, выдающий всегда одно и то же значение |
|  | Signal Source – источник, выдающий сигнал, форму которого можно менять в соответствии с перечнем стандартных функций, с произвольными характеристиками |
|  | QT GUI Time Sink – блок для снятия показаний временного спектра сигналов |
|  | QT GUI Frequency Sink – блок для снятия показаний частотного спектра сигналов |
|  | Variable – блок для задания значения необходимой переменной |
|  | Options – блок задает специальные параметры для графика потоков |
|  | QT GUI Range – блок создает слайдер который позволяет менять параметры в процессе модуляции и прослеживать изменения в реальном времени |
|  | WBFM Transmit –Широкополосный FM-передатчик. Принимает один входной поток аудиосэмплов с плавающей запятой в диапазоне [-1, +1] и выдает один FM-модулированный комплексный выход основной полосы частот. |