Панин Дмитрий РИБО-03-23

Практика 7

Преобразователи свет-сигнал

Вариант 9

2. Дать ответ на вопрос для своего варианта из табл.7.1.

Какие эффекты имеют место при переполнении потенциальных ям в ПЗС матрицах и как их предотвратить или уменьшить их влияние?

Ответ

При переполнении потенциальных ям в ПЗС-матрицах возникает расплывание (blooming), при котором избыточные фотоэлектроны покидают заполненную яму и перетекают через слой p-типа в соседние чувствительные элементы или регистры

Это приводит к искажению изображения: яркие области "вытекают" в темные, появляются вертикальные и горизонтальные полосы, снижается контрастность и детализация.

Методы предотвращения

Антиблуминговый слой (ABG — Anti-Blooming Gate): под слоем p-типа формируется слабо легированная область n-, соединенная с источником положительного напряжения (5 – 15 В). Избыточные электроны уходят в эту цепь, не попадая в соседние пиксели. Эффективность — до 1000:1 (соотношение сигнал/шум при переполнении)

Электронный затвор: ограничивает время экспозиции (1/1000–1/60 с), сбрасывая заряд через ABG-цепь до переноса, предотвращая насыщение

Увеличение емкости ямы: использование фотодиодов с HAD-структурой (Hole Accumulation Diode) и встроенными n-каналами, повышающими емкость на 20–50% и изолирующими электроны от рекомбинации

Охлаждение матрицы: снижает темновой ток (тепловую генерацию), косвенно уменьшая риск переполнения при длинных экспозициях (эффект заметен при T < 0°C).

3. Используя Интернет, найти описание, технические характеристики и стоимость телевизионной или видеокамеры, указанного в табл. 7.2

Вариант 9: Студийная телекамера

Ответ

Название:

Студийная телекамера Sony PXW-Z450

Описание:

Первый в мире плечевой 4K-камкордер

Модель PXW-Z450 представляет собой плечевой 4K-камкордер с продвинутыми функциями и поддержкой записи в таких форматах, как 4K QFHD (3840×2160) при 50p/59.94p и разнообразных HD-форматах, в том числе XAVC Intra, XAVC Long GOP, MPEG HD 422 и MPEG HD 420.

Благодаря специально разработанному 2/3-дюймовому 4K CMOS-сенсору Exmor R камкордер PXW-Z450 идеально подходит для широкого спектра сценариев с использованием формата 4K и позволяет использовать многочисленные объективы с байонетом B4, доступные на рынке, без адаптера.

Продвинутые возможности этот камкордер наследует у модели PXW-X400 с поддержкой съемки в Full HD, при этом он отличается отличным распределением веса и низкой потребляемой мощностью, а также мощными возможностями подключения к сети: встроенным беспроводным модулем, интегрированным соединителем RJ-45 Ethernet 100B-T, технологией NFC для удобной настройки и подключения к беспроводной ЛВС и простого управления с помощью мобильного телефона или планшета через приложение Content Browser Mobile™ от Sony.

Характеристики:

| Разрешение | 4K UHD (3840×2160)/60p, >1000 TVL |
| --- | --- |
| Сенсор(свет-сигнал) | 2/3-дюймовый 4K CMOS-сенсор Exmor R |
| Чувствительность сенсора | 2000 лк, степень отражения 89,9% |
| Динамический диапазон | 90 дБ |
| Габариты | 205 × 252 × 437 мм |
| Масса | 4.8 кг (камера) + 10 кг (триггер) |
| Стоимость | 4.8 миллионов рублей |