Панин Дмитрий РИБО-03-23

Практика 8

Преобразователи свет-сигнал

Вариант 9

2. Как осуществляется управление яркостью и цветом элементов изображения в ЖК экранах?

Ответ:

Управление яркостью и цветом в ЖК-экранах осуществляется изменением напряжения на ячейках и интенсивности подсветки.

Напряжение на ячейке (0–5 В): поворачивает плоскость поляризации света в Twisted Nematic (TN) структуре.

При 0 В — закрученная структура ЖК поворачивает поляризацию на 90°, свет проходит через поляроид. При U > порога (2–3 В) — структура разрушается, поляризация не поворачивается, свет блокируется

TFT-матрица: каждая субпиксельная ячейка заряжается до уровня видеосигнала через тонкопленочный транзистор

Подсветка (CCFL/LED): задает общую яркость экрана (100–1000 нит) Регулируется ШИМ или аналоговым током

Цвет

Мозаичный светофильтр (RGB): каждый пиксель это - 3 субпикселя с красным, зеленым, синим фильтрами (рис. 7.2).

Интенсивность каждого цвета = яркость соответствующей ЖК-ячейки.

24-битный цвет: 8 бит/R, G, B (256 градаций на канал) - 16,7 млн цветов. Напряжение на R/G/B субпикселях определяет вклад каждого цвета в итоговый оттенок.

Гамма-коррекция (γ=2,2 – 2,5): корректирует нелинейную зависимость яркости ЖК от напряжения для соответствия стандарту телевидения

Рис 1. Принцип работы ЖК экрана

3. Используя Интернет, найти описание, технические характеристики и стоимость какой-либо модели устройства,

Смартфон высокого класса

Ответ:

Название:

Google Pixel 10

Описание:

Google Pixel 10 — смартфон высокого класса, флагман 2025 г. Для мобильной фотографии

Tensor G5, камеры 48+12+11 МП с 5x оптикой, Android 16.

Особенности назначения: экстремальная яркость экрана (3000 нит) на солнце, Always-On с 100+ часами в экономии, Qi2 магнитная зарядка 25 Вт, Gorilla Glass Victus 2

Характеристики экрана:

| Диагональ | 6.3 OLED Actua |
| --- | --- |
| разрешение | 1080 × 2424 (422 ppi) |
| Количество пикселей | ~2.6 млн |
| Яркость | 2000 нит (HDR), 3000 нит (пик) |
| контрастность | >2 млн:1 |
| габариты | 152,8 x 72 x 8,6 мм |
| масса | 204 грамма |
| стоимость | 57 900 руб |