ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

- В программно определяемой среде GNU Radio построить модель «генератора – регистратора сигнала». Тип источника – гармонический синусоидальный сигнал (амплитуда 100 мВ, частота 1,0 кГц). Глобальная переменная частоты дискретизации 32 кГц. Получить осциллограмму и спектр сигнала. Определить уровень сигнала S в дБ.

- В программно определяемой среде GNU Radio построить модель аддитивной смеси радиосигналов, принимаемой от двух генераторов: генератор I (амплитуда 120 мВ, частота 3,0 кГц), генератор II (амплитуда 300 мВ, частота 9,0 кГц). Глобальная переменная частоты дискретизации 64 кГц. Получить осциллограмму и спектр аддитивной смеси сигналов. Определить уровень сигнала S1 и S2 в дБ.

- В программно определяемой среде GNU Radio построить модель аддитивной смеси радиосигналов, принимаемой от трех генераторов: 
генератор I (амплитуда 140 мВ, частота 100 кГц), генератор II (амплитуда 
250 мВ, частота 250 кГц), генератор III – гауссовского шума (среднее значение уровня 50 мВ). Глобальная переменная частоты дискретизации 4 МГц. Получить спектр аддитивной смеси сигналов. Определить уровень сигнала S1, S2 и S3 в дБ, а также отношения сигнал-шум SNR1 и SNR2.