ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

- В программно определяемой среде GNU Radio построить модель аддитивной смеси радиосигналов, принимаемой от двух генераторов: 
генератор I (амплитуда 100 мВ, частота 1 кГц), генератор II (амплитуда 
100 мВ, частота 5 кГц). Глобальная переменная частоты дискретизации 32 кГц. Получить спектр аддитивной смеси сигналов. Определить уровень сигнала S1, S2 до и после фильтрации (фильтр верхних частот: частота среза 2 кГц, ширина полосы перехода 200 Гц, остальные настройки – по умолчанию). Как изменятся уровни сигналов после прохождения фильтрации?

- В программно определяемой среде GNU Radio построить модель радиовещания четырех каналов радиостанций на частотах 250 кГц (амплитуда 100 мВ), 270 кГц (амплитуда 80 мВ), 300 кГц (амплитуда 40 мВ) и 320 кГц (амплитуда 60 мВ) в присутствие сигнала помехи (гауссовский шум со средним уровнем 5 мВ). Построить полосовой фильтр сигнала, настроенный на частоту 300 кГц, путем последовательного включения двух фильтров: нижних частот (фильтр верхних частот: частота среза 310 кГц, ширина полосы перехода 100 Гц, остальные настройки – по умолчанию) и верхних частот (фильтр верхних частот: частота среза 290 кГц, ширина полосы перехода 100 Гц, остальные настройки – по умолчанию). Глобальная переменная частоты дискретизации 
1 МГц. Получить спектр аддитивной смеси сигналов. Как изменятся уровни радиостанций, попавших в полосу загромождения и в полосу пропускания полосового фильтра? Определить ширину полосы фильтрации.