МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра радиоволновых процессов и технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

по дисциплине «Программно-архитектурное проектирование радиотехнических систем»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

11.03.01 «Радиотехника»

Выполнил:
студент(ы) группы: РИБО-03-23 Панин Д.Е

Принял:

Коняшкин Г.В

Москва 2026

- В программно определяемой среде GNU Radio построить модель аддитивной смеси радиосигналов, принимаемой от двух генераторов: генератор I (амплитуда 100 мВ, частота 1 кГц), генератор II (амплитуда 100 мВ, частота 5 кГц). Глобальная переменная частоты дискретизации 32 кГц. Получить спектр аддитивной смеси сигналов. Определить уровень сигнала S1, S2 до и после фильтрации (фильтр верхних частот: частота среза 2 кГц, ширина полосы перехода 200 Гц, остальные настройки – по умолчанию). Как изменятся уровни сигналов после прохождения фильтрации?

Реализованная блок схема представлена на рисунке 1

Рисунок 1 Реализованная блок-схема задания №1

Рисунок 2 Осциллограмма сигналов

Рисунок 3 спектрограмма сигналов

Ответ: S1 до прохождения фильтра = -35 дБ

S2 после прохождения фильтра = -110 дБ

Вопрос: как изменятся уровни сигналов после прохождения фильтрации?

Ответ: частоты, на которые настроен фильтр стали слабее на 75 дб. В то время как частоты, на которые не настроен фильтр прошли без особых затуханий

2.	В программно определяемой среде GNU Radio построить модель радиовещания четырех каналов радиостанций на частотах 250 кГц (амплитуда 100 мВ), 270 кГц (амплитуда 80 мВ), 300 кГц (амплитуда 40 мВ) и 320 кГц (амплитуда 60 мВ) в присутствие сигнала помехи (гауссовский шум со средним уровнем 5 мВ). Построить полосовой фильтр сигнала, настроенный на частоту 300 кГц, путем последовательного включения двух фильтров: нижних частот (фильтр верхних частот: частота среза 310 кГц, ширина полосы перехода 100 Гц, остальные настройки – по умолчанию) и верхних частот (фильтр верхних частот: частота среза 290 кГц, ширина полосы перехода 100 Гц, остальные настройки – по умолчанию). Глобальная переменная частоты дискретизации

1 МГц. Получить спектр аддитивной смеси сигналов. Как изменятся уровни радиостанций, попавших в полосу загромождения и в полосу пропускания полосового фильтра? Определить ширину полосы фильтрации.

Рисунок 4 Реализованная блок-схема задания №2

Рисунок 5 Осциллограмма и спектрограмма сигнала

Как изменятся уровни радиостанций, попавших в полосу загромождения и в полосу пропускания полосового фильтра?

Ответ: Уровень радиостанций, которые попали в полосу загромождения заметно снизился

Определить ширину полосы фильтрации.

Ответ: ширина полосы фильтрации от ~285 кГц до ~313 кГц. Что равно ~28 кГц