ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4

- В программно определяемой среде GNU Radio построить модель мультиплексирования двух сигналов: сигнал I (сигнал качающейся частоты, построенный на базе генератора гармонического сигнала (амплитуда 1 В, частота 100 мкГц) и частотного модулятора (максимальная девиация частоты 1 кГц)), сигнал II – гармонический сигнал (амплитуда 1 В, частота 5 кГц). Глобальная переменная частоты дискретизации 48 кГц. Получить осциллограмму и спектр сигналов до блока мультиплексирования, а также осциллограмму и спектр конечного сигнала на выходе системы. Наблюдать изменение осциллограммы сигнала и его спектра во времени. Как изменились осциллограммы сигналов и их спектров после мультиплексирования?  Определить частотный диапазон качания частоты на выходе системы. По временной форме сигнала определить его тип.

- В программно определяемой среде GNU Radio построить модель аддитивной смеси из двух сигналов: сигнал I (амплитуда 500 мВ, частота 3 кГц), сигнал II (амплитуда 900 мВ, частота 6 кГц). Сигнал I пропустить через линию задержки на 120 дискретов (точек). Глобальная переменная частоты дискретизации 128 кГц (т.е. 1 дискрет составляет (1/128) мс или 7,8 мкс). Получить осциллограммы сигналов до блока сложения двух сигналов, а также осциллограмму и спектр конечного сигнала на выходе системы. Как влияет временной сдвиг на результирующий сигнал?