ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5

- В программно определяемой среде GNU Radio построить архитектуру SDR-приемника на базе USB RTL-SDR тюнера RTL2832, настроенного на частоту 
99,2 МГц. Коэффициент усиления тюнера 10 дБ. Центральная частота полосы обзора – 100 МГц. Глобальная переменная частоты дискретизации (ширина полосы обзора) 2,048 МГц. Произвести сдвиг радиостанции на нулевую частоту: для этого необходимо мультипликсировать сигнал тюнера с опорным сигналом +800 кГц и амплитудой 1 В (так как интересующая радиостанция находится слева от центральной частоты обзора). Получить сигнальную осциллограмму в принимаемой полосе обзора, спектр станций радиовещания, а также «водопадную» и фазовую диаграммы. Определить предельный уровень сигнала заданной радиостанции в дБ.

- В программно определяемой среде GNU Radio построить архитектуру SDR-приемника на базе USB RTL-SDR тюнера RTL2832, настроенного на частоту 
99,2 МГц (исходные данные см. из решения задания №21). Выполнить демодуляцию заданной ЧМ-радиостанции и вывести звуковой сигнал на аудиокарту. Для этого произвести децимацию сигнала радиостанции с коэффициентом децимации 4,0. Далее выполнить фильтрацию сигнала при помощи фильтра нижних частот (частота среза (полоса фильтрации) 150 кГц, полоса перехода 10 кГц, остальные настройки – по умолчанию). Установить следующие параметры частотного детектора (частота дискретизации 512 кГц, коэффициент аудио децимации – 10,0). Глобальная переменная частоты дискретизации (ширина полосы обзора) 2,048 МГц. Частота дискретизации аудиокарты – 48 кГц. Полоса анализатора – 300 кГц. Получить спектр станции радиовещания и ее «водопадную» диаграмму. Прослушать радиостанцию и убедиться в достаточном качестве ее приема.