ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №7

- В программно определяемой среде GNU Radio построить архитектуру SDR-приемника на базе USB RTL-SDR тюнера RTL2832, настроенного на частоту 105,0 МГц. Коэффициент усиления тюнера 10 дБ. Центральная частота полосы обзора – 104,2 МГц. Глобальная переменная частоты дискретизации (ширина полосы обзора) 2,048 МГц. Произвести сдвиг радиостанции на нулевую частоту: для этого необходимо мультипликсировать сигнал тюнера с опорным сигналом -800 кГц и амплитудой 1 В (так как интересующая радиостанция находится справа от центральной частоты обзора). Детектировать принимаемую радиостанцию. Данные детектирования взять из задания №22. Сигнал вывести на аудиокарту компьютера. Полоса анализатора – 512 кГц. Определить влияние широкополосной помехи (гауссовский шум со средним уровнем 100 мВ) на сигнал приема. Получить амплитудный спектр станции радиовещания. Определить отношение сигнал-шум.