МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра радиоволновых процессов и технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине «Программно-конфигурируемые радиотехнологии»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Выполнили:
студенты группы: РИБО-03-23 Демьянов Д.А.

Сухоносов Е.М.

Принял:

Коняшкин Г.В.

Москва 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

1. Исследование основных OFDM.

OFDM (англ. Orthogonal frequency-division multiplexing — мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов) является цифровой схемой модуляции, которая использует большое количество близко расположенных ортогональных поднесущих (мультиплексирование). Каждая поднесущая модулируется по обычной схеме модуляции (например, квадратурная амплитудная модуляция) на низкой символьной скорости, сохраняя общую скорость передачи данных, как и у обычных схем модуляции одной несущей в той же полосе пропускания. На практике сигналы OFDM получаются применением обратного БПФ (Быстрое преобразование Фурье).

Каждая поднесущая представлена отдельным пиком. Обратите внимание, что в точке пика каждой поднесущей значение остальных поднесущих равно нулю. На оси времени каждой кривой соответствует свой модулированный сигнал. Сумма всех этих сигналов дает сложный по форме OFDM-сигнал.

Рис. 1. Осциллограмма OFDM сигнала.

Ход выполнения лабораторной работы:

Часть I Исследование OFDM сигнала на примере передачи вектора.

- Необходимо построить приведенную на рисунке 1 схему в программном инструментарии GnuRadio.

Рис.2. Функциональная блок схема тестирования цифровых типов модуляции с примешиванием помехи.

- Необходимо снять графики спектра сигнала и временные диаграммы с произвольно выбранными параметрами шумовой составляющей и частотного смещения, которые необходимо внести в таблицу 1.

Таблица 1.

| Noise Voltage, В | Frequency Offset, В |
| --- | --- |
| 0 | -0.5 |
| 0.375 | -0.75 |
| 0.75 | -1 |
| 1.125 | -1.25 |
| 1.5 | -1.5 |

Рис.3. Графики при уровне помехи 0 В, смещение частоты -0.5 В

Рис.4. Графики при уровне помехи 0.375 В, смещение частоты -0.75 В

Рис.5. Графики при уровне помехи 0.75 В, смещение частоты -1 В

Рис.6. Графики при уровне помехи 1.125 В, смещение частоты -1.25 В

Рис.7. Графики при уровне помехи 1.5 В, смещение частоты -1.5 В

- Определить уровень помехи, при котором прием OFDM сигнала невозможен: 1.18 В

- Прокомментируйте функционал каждого блока и напишите соответствующие выводы по данному пункту:

Vector Source: Выступает в роли генератора данных. Он выдает поток отсчетов на основе заданного вектора (списка чисел), которые будут переданы по системе.

Stream to Tagged Stream: Преобразует обычный поток данных в «пакетированный» путем добавления тегов длины (length tags). Это необходимо, так как последующий блок OFDM Transmitter работает с данными фиксированной длины пакета.

OFDM Transmitter: Иерархический блок, выполняющий полную модуляцию. Он разбивает поток байтов на поднесущие, выполняет обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT), добавляет циклический префикс (CP) и синхронизирующие последовательности.

Channel Model: Симулирует физическую среду передачи. Позволяет добавлять белый гауссовский шум (AWGN), частотный сдвиг и многолучевое замирание, чтобы проверить устойчивость системы.

Virtual Sink / Virtual Source: Эти блоки используются исключительно для визуального упрощения схемы. Они позволяют «разорвать» соединение в интерфейсе GRC, передавая данные между собой виртуально (по идентификатору потока).

OFDM Receiver: Выполняет обратные операции: синхронизацию по времени и частоте, снятие циклического префикса, выполнение FFT и демодуляцию поднесущих для восстановления исходных данных.

Tag Debug: Инструмент отладки («корзина» для данных), который может выводить в консоль информацию о полученных отсчетах и прикрепленных к ним тегах. Это позволяет убедиться, что данные дошли до конца схемы.

Выводы:

Данная конфигурация демонстрирует полный цикл цифровой связи — от формирования битов до их восстановления после прохождения через зашумленный канал. Использование Stream to Tagged Stream подчеркивает пакетную природу современных стандартов связи, где приемник должен знать границы пакета для корректной обработки. Наличие Channel Model позволяет увидеть, как OFDM справляется с помехами.

Часть II. Исследования принципа реализации демультиплексирования по тегам в GNURadio.

Рис.8. Функциональная блок-схема демультиплексирования

Рис.9. Общий и демультиплексированый поток данных

Рис.10. Общий и демультиплексированый поток данных

при значениях 0, 7, 10, range(0, 25)

Рис.11. Общий и демультиплексированый поток данных

при значениях 0, 14, 20, range(0, 30)

Рис.12. Общий и демультиплексированый поток данных

при значениях 0, 20, 35, range(0, 40)

Вывод:

Vector Source генерирует вектор range(0, xx) и вставляет теги на offsets 0, 2, 5 (1signal, 2signal, 3signal). Теги, привязанные к сэмплам, передаются дальше.

Stream Demux разделяет поток по lengths=2 сэмпла на выход 0, 3 - на выход 1, 4 - на выход 2. Теги проходят на соответствующие выходы.