МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра радиоволновых процессов и технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине «Программно-конфигурируемые радиотехнологии»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Выполнили:
студенты группы: РИБО-03-23

Дронов И. И.

Панин Д. Е.

Принял:

Коняшкин Г.В

Москва 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

ЧАСТЬ 1. Исследование основных OFDM.

OFDM (англ. Orthogonal frequency-division multiplexing — мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов) является цифровой схемой модуляции, которая использует большое количество близко расположенных ортогональных поднесущих (мультиплексирование). Каждая поднесущая модулируется по обычной схеме модуляции (например, квадратурная амплитудная модуляция) на низкой символьной скорости, сохраняя общую скорость передачи данных, как и у обычных схем модуляции одной несущей в той же полосе пропускания. На практике сигналы OFDM получаются применением обратного БПФ (Быстрое преобразование Фурье).

Каждая поднесущая представлена отдельным пиком. Обратите внимание, что в точке пика каждой поднесущей значение остальных поднесущих равно нулю. На оси времени каждой кривой соответствует свой модулированный сигнал. Сумма всех этих сигналов дает сложный по форме OFDM-сигнал.

Рис. 1. Осциллограмма OFDM сигнала.

Ход выполнения лабораторной работы:

Часть I Исследование OFDM сигнала на примере передачи вектора.

- Необходимо построить приведенную на рисунке 1 схему в программном инструментарии GnuRadio.

Рис.2. Функциональная блок схема тестирования цифровых типов модуляции с примешиванием помехи.

Необходимо снять графики спектра сигнала и временные диаграммы с произвольно выбранными параметрами шумовой составляющей и частотного смещения, которые необходимо внести в таблицу 1.

Таблица 1

| Noise Voltage, В | Frequency Offset, В |
| --- | --- |
| 0 | -0.5 |
| 0.25 | -0.75 |
| 0.5 | -1 |
| 1 | -1.25 |
| 1.5 | -1.5 |

Рис.3. Осциллограмма и спектр при уровне помехи 0 В

смещение частоты -1.3 В

Рис.4. Осциллограмма и спектр при уровне помехи 0.25 В

смещение частоты -1 В

Рис.5. Осциллограмма и спектр при уровне помехи 0.5 В

смещение частоты -0.9 В

Рис.6. Осциллограмма и спектр при уровне помехи 1 В

смещение частоты -0.8 В

Рис.7. Осциллограмма и спектр при уровне помехи 1.5 В

смещение частоты -0.66 В

Определить уровень помехи, при котором прием OFDM сигнала невозможен (Осциллограмма перестает обновлять свои значения, т.к. сигнал не инициализируется демодулятором).

Уровень помехи: 1.24 В

С уровня 1.1 В осциллограмма начинает обновляться медленнее

Прокомментируйте функционал каждого блока и напишите соответствующие выводы по данному пункту.

Vector Source — формирует исходный тестовый поток байтов 0…24, который используется как полезные данные для передачи

Stream to Tagged Stream — объединяет поток в пакеты фиксированной длины packet_len = 50 и добавляет тег длины пакета packet_len

OFDM Transmitter — преобразует входные байты в OFDM-символы, распределяет данные по поднесущим, добавляет пилотные символы и циклический префикс

Channel Model — имитирует радиоканал, в котором можно задавать шум и частотное смещение

Virtual Sink / Virtual Source — служат для передачи потока внутри схемы без физического соединения

OFDM Receiver — принимает OFDM-сигнал, выполняет обратное преобразование, синхронизацию и извлечение полезных данных

Tag Debug — контролирует наличие и корректность тегов в потоке

UChar to Float — преобразует байты в числа с плавающей точкой, чтобы можно было отобразить на осциллограмме

Часть 2. Исследования принципа реализации демультиплексирования по тегам в GNURadio.

Необходимо построить функциональную блок схему, приведенную на рисунке 8.

Рис.8. Функциональная блок схема демультиплексирования.

Представить полученные графики общего потока данных и демультиплексирования по тегам.

Рис.9. Общий и демультиплексированый поток данных

Последовательно меняя размер вектора в блоке Vector Source, а также параметры Offset в блоках Tag object, распишите принцип накладывания тегов и последующего демультиплексирования, представьте 3 сета графиков с разными значениями, и сделайте соответствующие вывод.

| Vector source | Offset tag0 | Offset tag2 | Offset tag3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Range(0,10) | 0 | 5 | 10 |
| Range(0,25) | 0 | 15 | 25 |
| Range(0,50) | 0 | 30 | 50 |

Рис.10. Общий и демультиплексированый поток данных Range(0,10)

Рис.11. Общий и демультиплексированый поток данных Range(0,25)

Рис.12. Общий и демультиплексированный поток данных Range(0,50)

Вывод:

Демультиплексирование выполняется по тегам

Длина вектора в Vector Source определяет размер полезного участка

Offset в Tag Object задаёт положение метки в потоке

При изменении Offset меняется место, с которого начинается обработка пакета, что видно на графиках общего и демультиплексированного потоков.