МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

по дисциплине «Программно-конфигурируемые радиотехнологии»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

11.03.01 «Радиотехника»

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА

БАКАЛАВР

Москва 2025

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я     Р А Б О Т А  №1

Исследование основных принципов амплитудной модуляции и частотной модуляции.

ЧАСТЬ I АМ модуляция

Амплитудная модуляция (AM, анг. AM - amplitude modulation) является наиболее простым и распространенным способом изменения параметров носителя информации. При амплитудной модуляции амплитуда гармонического колебания (несущего сигнала) изменяется по закону изменения передаваемого информационного сигнала. В радиотехнике амплитудную модуляцию применяют для передачи информации на расстояние в радиовещании, акустической локации и др. Например, в радиовещании звуковые колебания преобразуются в электрический сигнал низкой частоты (модулирующий сигнал), который и изменяет (модулирует) амплитуду сигнала высокой (несущей) частоты. У полученного в результате модулированного радиосигнала амплитуда изменяется в соответствии с силой звукового сигнала.

Основной характеристикой амплитудной модуляции является коэффициент амплитудной модуляции или глубина модуляции (modulation depth) – отношение разности между максимальным и минимальным значениями амплитуд модулированного сигнала к сумме этих значений, выраженное в процентах.

Ход выполнения лабораторной работы:

- Необходимо построить приведенную на рисунке 1 схему в программном

инструментарии GnuRadio.

Рис.1. Схема реализации АМ сигнала в программном инструментарии GnuRadio.

- Основные параметры блоков приведены на рисунках ниже:

Рис.2. Настройки блока несущего колебания.

Рис.3. Настройки блока информационного колебания.

Рис.4. Настройки блока слайдера.

- Далее необходимо проанализировать влияние основных параметров АМ

сигнала на выходной сигнал в соответствии с таблицей 1.

| Коэффициент модуляции, Km | Мощность информационного сигнала | Мощность модулируемого сигнала |
| --- | --- | --- |
| 0.25 |  |  |
| 0.5 |  |  |
| 0.75 |  |  |
| 1 |  |  |
| 1.5 |  |  |

- Получить АЧС и временное представление сигнала при различных параметрах слайдеров (не менее 5 графиков), пример представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Временное представление и АЧС сигнала

5. В отчете необходимо представить 5 графиков осциллограммы при разных значениях коэффициента модуляции, представленных в таблице 1.

Также необходимо представить 5 графиков при различных значения частоты информационного сигнала и несущего сигнала.

Приложение 1. – Описание блоков.

|  | Add – сложение двух или более сигналов |
| --- | --- |
|  | Multiply – перемножение двух или более сигналов |
|  | Constant Source – источник, выдающий всегда одно и то же значение |
|  | Signal Source – источник, выдающий сигнал, форму которого можно менять в соответствии с перечнем стандартных функций, с произвольными характеристиками |
|  | QT GUI Time Sink – блок для снятия показаний временного спектра сигналов |
|  | QT GUI Frequency Sink – блок для снятия показаний частотного спектра сигналов |
|  | Variable – блок для задания значения необходимой переменной |
|  | Options – блок задает специальные параметры для графика потоков |
|  | QT GUI Range – блок создает слайдер который позволяет менять параметры в процессе модуляции и прослеживать изменения в реальном времени |

ЧАСТЬ II ЧМ модуляция

Частотная модуляция (ЧМ, FM (англ. frequency modulation)) — вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания. По сравнению с амплитудной модуляцией здесь амплитуда остаётся постоянной.

Линейная частотная модуляция (ЛЧМ) сигнала — это вид частотной модуляции, при которой частота несущего сигнала изменяется по линейному закону.

Ход выполнения лабораторной работы

1. Необходимо построить приведенную на рисунке 5 схему в программном инструментарии GnuRadio.

Рисунок 6. Схема ЧМ модулятора в программе GNU Radio

2. Необходимо зафиксировать графики с различными параметрами модулирующего и модулируемого сигнала, полученными согласно таблице 2

Таблица 2

| Частота модулирующего сигнала, мкГц | Частота модулируемого сигнала, Гц |
| --- | --- |
| 10 | 1000 |
| 30 | 2000 |
| 60 | 3000 |
| 80 | 4000 |
| 100 | 5000 |

3. Основные параметры блоков соответствуют указанным на схеме (рисунок 6) параметрам.

Пример полученных графиков приведен на рисунке 7.

Рисунок 7. Временное представление и АЧС полученного сигнала.

4. Проанализируйте полученный результат и сделайте соответствующие выводы, подтвердив их теоретической базой.

Приложение 2. – Описание блоков.

|  | WBFM Transmit –Широкополосный FM-передатчик. Принимает один входной поток аудиосэмплов с плавающей запятой в диапазоне [-1, +1] и выдает один FM-модулированный комплексный выход основной полосы частот. |
| --- | --- |

*Часть III Модулирование wav файла с помощью АМ модуляции.

1. Необходимо построить приведенную на рисунке 8 схему в программном

инструментарии GnuRadio. Файл представлен ниже.

Рисунок 8. Схема модуляции звука с помощью АМ.

2. Необходимо зафиксировать графики с различными параметрами модулирующего сигнала полученными согласно таблице 3

Частота модулируемого сигнала, кГц

16

24

32

48

68

96

128

144

3. Также прослушайте закодированную мелодию без фильтрации (смоделированный сигнал) и с фильтрацией (демодулированный сигнал).

4. Сделайте соответствующие выводы.

Приложение 3