Методические указания к лабораторной работе №1

Тема: «Формирование сигналов в дискретном виде»

Цель работы: освоить на практике методы формирования различных типов детерминированных сигналов (гармонических, модулированных, манипулированных) в дискретном виде с использованием программной среды Octave.

Пункт 1. Формирование простого гармонического сигнала

Простой гармонический сигнал описывается математическим выражением (1.1):

| st=A0sin⁡(2πf0+φ0) | (1.1) |
| --- | --- |

где, st – сигнал, A0 – амплитуда сигнала, f0 – частота сигнала, φ0 – начальная фаза сигнала

Для формирования сигнала в дискретном виде в Octave необходимо выполнить следующие 8 подпунктов:

- Создать скрип в Octave и очистить среду разработки от данных предыдущих вычислений для предотвращения ошибок вызванных данными предыдущих вычислений программы. Для этого необходимо прописать в начале скрипта следующие команды:

clc;        % Очищает командное окно (Command Window) от старых записей

clear all;  % Удаляет все переменные из рабочей среды (Workspace)

close all;  % Закрывает все открытые окна с графиками (Figures)

- Задать параметры несущего сигнала:

A_0 = 1;    % Амплитуда сигнала (Вольты)

f_0 = 10;   % Частота сигнала (Герцы) - 10 колебаний в секунду

fi_0 = 0;   % Начальная фаза сигнала (Радианы) - сдвига нет

- Произвести расчет временных параметров моделирования:

На основе заданной частоты рассчитываем период сигнала и определяем общее время моделирования для 5 периодов сигнала (5 * 0.1с = 0.5с).

t_0 = 1 / f_0;      % Период сигнала (секунды). Для f_0=10 Гц, t_0=0.1 с

T_model = 5 * t_0;  % Время моделирования (секунды).

- Рассчитать параметры дискретизации:

Для преобразования непрерывного сигнал в цифровой вид, с возможностью восстановления структуры сигнала необходимо задать частоту дискретизации (f_d) в соответствии с теоремой Котельникова, т.е. частота дискретизации должна превышать максимальную частоту в составе спектра сигнала как минимум в 2 раза. Для наглядности будем брать коэффициент отношения частоты сигнала к частоте дискретизации 10-20.

f_d = f_0 * 20;     % Частота дискретизации (Герцы).

% Берем в 20 раз больше частоты сигнала (200 Гц)

t_d = 1 / f_d;      % Интервал дискретизации (период между отсчетами)

% Для f_d=200 Гц, t_d=0.005 с (5 миллисекунд)

- Рассчитать кол-во отчётов в массиве реализации сигнала:

% Количество дискретных отсчетов = Общее время / Интервал дискретизации

num_sample = T_model / t_d;

% Для T_model=0.5с и t_d=0.005с, num_sample = 100 отсчетов.

% Для исключения возможных дробных значений при делении необходимо округлить результат до целого числа:

num_sample = round(num_sample);

- Сформировать массив дискретных моментов времени и отчетов сигнала в соответствии с формулой 1.1:

% Создаем массив моментов времени, в которые будем рассчитывать сигнал.

% От первого интервала дискретизации (t_d) до времени моделирования (T_model) с шагом t_d.

t = t_d : t_d : T_model;

% По формуле гармонического сигнала рассчитываем значение для каждого момента времени в массиве 't'.

s = A_0 * sin(2 * pi * f_0 * t + fi_0);

- Построить график сигнала во временной области:

figure; % Создаем новое окно для графика

plot(t, s); % Строим график: по оси X - время 't', по оси Y - сигнал 's'

title('График простого гармонического сигнала'); % Заголовок графика

xlabel('Время t, c'); % Подпись оси X (время в секундах)

ylabel('Амплитуда A, V'); % Подпись оси Y (амплитуда в Вольтах)

grid on; % Включаем сетку.

- Привести в отчет скриншот результатов выполнения программы, как на рисунке 1 (включая дату и время)

Рисунок 1 – Результат выполнения программы.

Пункт 2. Формирование суммы двух гармонических сигналов

Сигнал в виде суммы двух гармонических составляющих имеет математическое описание (2.1):

| St= S1t+ S2t | (2.1) |
| --- | --- |

где S1t и S2t определены формулой 1.1.

Параметры сигналов S1t и S2t: A1 = 1V, A2 = 5V, f1 = 10 Гц, f2 = 50 Гц, φ01 = φ02 = 0 рад, TMODEL = 5tMAX, где tMAX – период гармоники с наименьшей частотой.

Для выполнения данного пункта лабораторной работы необходимо повторить подпункты 1-8 пункта 1 лабораторной работы. В подпункте 6 применить формулу 2.1.

Пункт 3. Формирование сигнала с амплитудной модуляцией

Сигнал с амплитудной модуляцией в самом простом случае является произведением двух гармонических составляющих: несущей (большая частота) и модулирующей (меньшая частота) и описывается математическим выражением (3.1):

| St= S1t* S2t | (3.1) |
| --- | --- |

где S1t и S2t определены формулой 1.1.

Параметры сигналов S1t и S2t: A1 = 1V, A2 = 5V, f1 = 10 Гц, f2 = 50 Гц, φ01 = φ02 = 0 рад, TMODEL = 5tMAX, где tMAX – период гармоники с наименьшей частотой.

Для выполнения данного пункта лабораторной работы необходимо повторить подпункты 1-8 пункта 1 лабораторной работы. В подпункте 6 применить формулу 3.1.

Пункт 4. Формирование сигнала с угловой модуляцией

Сигнал с угловой модуляцией это сигнала, частота несущего колебания которого изменяется по некоторому закону в соответствии с модулирующим сигналом SМt . В самом простом случае является произведением описывается математическими выражениями (4.1, 4.2):

| SУМt=A0sin(2πf0t+ SMt+ φ0) | (4.1) |
| --- | --- |

где SMt – модулирующий сигнал, определенный формулой 4.2:

| SМt=AMsin(2πfMt+ φ0M) | (4.2) |
| --- | --- |

Параметры сигналов S0t и SМt: AМ = 1V, A0 = 5V, fМ = 25 Гц, f0 = 50 Гц, φ00 = φ0М = 0 рад, TMODEL = 5tMAX, где tMAX – период гармоники с наименьшей частотой.

Для выполнения данного пункта лабораторной работы необходимо повторить подпункты 1-8 пункта 1 лабораторной работы. В подпункте 6 применить формулы 4.1 и 4.2.

Пункт 5. Формирование сигнала с 2-АМн

Если цифровая последовательность битов изменяет только амплитуду несущей, этот процесс называется амплитудной манипуляцией. Для цифрового разряда с высоким логическим уровнем передается несущая с максимальной амплитудой на интервале длительности сигнального символа Ts. Для разряда с низким логическим уровнем несущая отключается на интервал Ts. АМн может выполняться с использованием нескольких приращений амплитуды несущей. Например, с использованием четырех приращений амплитуды, можно одновременно передать 2 бита (00, 01, 10, 11) с двойной скоростью. Поскольку помехи в канале передачи почти всегда являются амплитудными, многозначная АМн наиболее подвержена помехам. Сигнал с 2-АМн описывается математическим выражением 5.1

SАМнt=Aγsin2πf0t+φ0, γ∈0;1 на Ts

где Ai – значение амплитуды, соответствующее кодовой последовательности, передаваемой одним сигнальным символом, γ – элемент кодовой последовательности, f0 – частота несущего колебания, φ0 – начальная фаза несущего колебания, Ts – длительность сигнального символа.

Параметры сигнала для моделирования:

A0 = 1, f0 = 10, fi0 = 0, TS = 100t0, kod = [0,1,0,1,0,1], в массиве записаны возможные значения γ.

Для формирования сигнала в дискретном виде в Octave необходимо выполнить следующие 8 подпунктов:

- Аналогично подпункту 1 пункта 1 лабораторной работы.

- Аналогично подпункту 2 пункта 1 лабораторной работы.

- Задание параметров манипуляции и данных:

kod = [0, 1, 0, 1, 0, 1]; % Кодовая последовательность для передачи

T_s = 100 * t_0;          % Длительность одного сигнального символа (бита)

- Расчет параметров дискретизации:

f_d = f_0 * 20;     % Частота дискретизации (Гц). Берем в 20 раз больше

% частоты несущей для качественного отображения.

t_d = 1 / f_d;      % Интервал дискретизации (период между отсчетами)

% Рассчитываем, сколько отсчетов приходится на один передаваемый символ (бит)

num_sample_per_symbol = T_s / t_d;

% Для надежности лучше округлить до целого числа:

num_sample_per_symbol = round(num_sample_per_symbol);

% Определяем общее количество символов (битов) для передачи

num_word = length(kod);

% Рассчитываем общее количество отсчетов во всем сигнале

num_all_sample = num_sample_per_symbol * num_word;

- Формирование массивов дискретных моментов времени и отчетов сигнала:

% Инициализируем счетчик общих отсчетов

num_all = 0;

% Внешний цикл: перебираем биты (символы)

for num_kod = 1:1:num_word

% Внутренний цикл: перебираем отсчеты внутри одного бита

for num_sample = 1:1:num_sample_per_symbol

% Увеличиваем общий счетчик отсчетов

num_all = num_all + 1;

% Рассчитываем текущий момент времени для этого отсчета

t(num_all) = num_all * t_d;

% Генерируем сигнал.

% Значение текущего бита kod(num_kod) (0 или 1)

% умножается на амплитуду несущего колебания.

s(num_all) = A_0 * kod(num_kod) * sin(2*pi*f_0*t(num_all) + fi_0);

end

end

- Построить график сигнала во временной области:

figure; % Создаем новое окно для графика

plot(t, s); % Строим график: по оси X - время, по оси Y - значение сигнала

title('Сигнал с 2-позиционной амплитудной манипуляцией (2-АМн)');

xlabel('Время t, с');

ylabel('Амплитуда A, В');

grid on; % Включаем сетку для удобства чтения графика

- Привести в отчет скриншот результатов выполнения программы, как на рисунке 1 (включая дату и время).

Пункт 6. Формирование сигнала с 2-ФМн

При 2-ФМн (Binary Phase Shift Keying - BPSK) для передачи логического «0» и «1» используется одно и то же колебание, но с противоположными фазами. Обычно:

Биту 0 соответствует начальная фаза 0 радиан.

Биту 1 соответствует начальная фаза π радиан (180°).

Математическая модель сигнала описывается формулой (6.1):

| SФМнt=Asin⁡(2πf0t+φ0 + πγ) | (6.1) |
| --- | --- |

Параметры сигнала для моделирования:

A0 = 1, f0 = 10, fi0 = 0, TS = 10t0, kod = [0,1,0,1,0,1], в массиве записаны возможные значения γ.

Для выполнения данного пункта лабораторной работы необходимо повторить подпункты 1-7 пункта 5 лабораторной работы. В подпункте 5 применить формулу 6.1.

Пункт 7. Формирование сигнала с 2-ЧМн

При 2-ЧМн (Binary Frequency Shift Keying - BFSK) для передачи логического «0» и «1» используются колебания с разными частотами:

Биту 0 соответствует частота f_0

Биту 1 соответствует частота f_0 + f_dev

Математическая модель сигнала описывается формулой (7.1):

| SЧМнt=Asin⁡(2π(f0+fdevγ)t+φ0) | (7.1) |
| --- | --- |

Параметры сигнала для моделирования:

A0 = 1, f0 = 10, fi0 = 0, TS = 100t0, kod = [0,1,0,1,0,1], f_dev = 10, в массиве записаны возможные значения γ.

Для выполнения данного пункта лабораторной работы необходимо повторить подпункты 1-7 пункта 5 лабораторной работы. В подпункте 5 применить формулу 7.1.