МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра радиоволновых процессов и технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине «Программно-конфигурируемые радиотехнологии»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Выполнили:
студенты группы: РИБО-03-23

Дронов И.И

Панин Д.Е

Принял:

Коняшкин Г.В

Москва 2026

Москва 2026 г.

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я     Р А Б О Т А №1

Исследование основных принципов амплитудной модуляции и частотной модуляции.

Ход выполнения лабораторной работы:

1. АМ модуляция

Амплитудная модуляция (AM, анг. AM - amplitude modulation) является наиболее простым и распространенным способом изменения параметров носителя информации. При амплитудной модуляции амплитуда гармонического колебания (несущего сигнала) изменяется по закону изменения передаваемого информационного сигнала. В радиотехнике амплитудную модуляцию применяют для передачи информации на расстояние в радиовещании, акустической локации и др. Например, в радиовещании звуковые колебания преобразуются в электрический сигнал низкой частоты (модулирующий сигнал), который и изменяет (модулирует) амплитуду сигнала высокой (несущей) частоты. У полученного в результате модулированного радиосигнала амплитуда изменяется в соответствии с силой звукового сигнала.

Основной характеристикой амплитудной модуляции является коэффициент амплитудной модуляции или глубина модуляции (modulation depth) – отношение разности между максимальным и минимальным значениями амплитуд модулированного сигнала к сумме этих значений, выраженное в процентах.

  - Необходимо построить приведенную на рисунке 1 схему в программном инструментарии GnuRadio.

Рис.1. Схема реализации АМ сигнала в программном инструментарии GnuRadio.

  - Основные параметры блоков приведены на рисунках ниже:

Рис.2. Настройки блока несущего колебания.

Рис.3. Настройки блока информационного колебания.

Рис.4. Настройки блока слайдера.

1.3. Далее необходимо проанализировать влияние основных параметров АМ сигнала на выходной сигнал в соответствии с таблицей 1 и представить соответствующие графики для каждого значения КМ, пример представлен на рисунке 5.

Таблица 1 Зависимость значений мощностей от КМ

| Коэффициент модуляции, Km | Мощность информационного сигнала | Мощность модулируемого(несущего) сигнала |
| --- | --- | --- |
| 0.25 | 1.21 | -9.65 дБ |
| 0.5 | 1.5 | -9.53 дБ |
| 0.75 | 1.71 | -9.5 дБ |
| 1 | 1.93 | -9.4 дБ |
| 1.5 | 2.47 | -5.9 дБ |

Рис. 5. Временное представление и АЧС сигнала

1.4. Постройте график зависимости мощности модулируемого сигнала от КМ.

График зависимости мощности модулируемого сигнала от КМ.

2. ЧМ модуляция

Частотная модуляция (ЧМ, FM (англ. frequency modulation)) — вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания. По сравнению с амплитудной модуляцией здесь амплитуда остаётся постоянной.

Линейная частотная модуляция (ЛЧМ) сигнала — это вид частотной модуляции, при которой частота несущего сигнала изменяется по линейному закону.

Ход выполнения лабораторной работы

2.1. Необходимо построить приведенную на рисунке 5 схему в программном инструментарии GnuRadio.

Рисунок 6. Схема ЧМ модулятора в программе GNU Radio

2.2. Необходимо зафиксировать графики с различными параметрами модулирующего и модулируемого сигнала, полученными согласно таблице 2

Таблица 2 Перечень параметров частот для модулирующего и модулируемого сигналов ЧМ модулятора

| Частота модулирующего(несущего) сигнала, мкГц | Частота модулируемого сигнала, Гц |
| --- | --- |
| 10 | 1000 |
| 30 | 2000 |
| 60 | 3000 |
| 80 | 4000 |
| 100 | 5000 |

2.3. Основные параметры блоков соответствуют указанным на схеме (рисунок 6) параметрам.

Пример полученных графиков приведен на рисунке 7.

Рисунок 7. Временное представление и АЧС полученного сигнала.

Рисунок 8. Осциллограмма и спектр сигнала на несущей частоте 10 мкГц

Рисунок 9. Осциллограмма и спектр сигнала на несущей частоте 30 мкГц

Рисунок 10. Осциллограмма и спектр сигнала на несущей частоте 60 мкГц

Рисунок 11. Осциллограмма и спектр сигнала на несущей частоте 80 мкГц

Рисунок 12. Осциллограмма и спектр сигнала на несущей частоте 100 мкГц

4. Проанализируйте результат и опишите основные параметры блока WBFM transmit

Основные параметры WBFM transmit:

- Audio Rate (частота дискретизации аудио): минимально 16 кГц, определяет скорость семплирования входного аудиосигнала; для совместимости с WAV-файлами нужно 48 кГц.

- Quadrature Rate (частота дискретизации квадратурного сигнала): устанавливает выходную частоту семплирования, определяя разрешение комплексного I/Q-сигнала на выходе; должна быть кратна Audio Rate.

- Tau (пост-эмфазис): коэффициент пре- или пост-эмфазиса, улучшает отношение сигнал/шум.

- Max Deviation (максимальное отклонение частоты): амплитуда частотного отклонения.

- Preemphasis High Corner Frequency (верхняя частота среза преэмфазиса): задает частоту поворота фильтра преэмфазиса, усиливая высокие частоты перед модуляцией для компенсации шумов; связан с параметром Tau.

3. Модулирование wav файла с помощью АМ модуляции.

3.1. Необходимо построить приведенную на рисунке 8 схему в программном

инструментарии GnuRadio. Файл представлен ниже.

Рисунок 13. Схема модуляции звука с помощью АМ.

3.2. Необходимо зафиксировать графики с различными параметрами модулирующего сигнала полученными согласно таблице 3.

Таблица 3 Перечень параметров частот модулируемого сигнала

Частота модулируемого сигнала, кГц

16

24

32

48

68

96

128

144

Рисунок 14. Осциллограмма и спектр сигнала на несущей частоте 16 кГц

Рисунок 15. Осциллограмма и спектр сигнала на несущей частоте 24 кГц

Рисунок 16. Осциллограмма и спектр сигнала на несущей частоте 48 кГц

Рисунок 17. Осциллограмма и спектр сигнала на несущей частоте 68 кГц

Рисунок 18. Осциллограмма и спектр сигнала на несущей частоте 96 кГц

Рисунок 19. Осциллограмма и спектр сигнала на несущей частоте 128 кГц

Рисунок 20. Осциллограмма и спектр сигнала на несущей частоте 144 кГц

3. Также прослушайте закодированную мелодию без фильтрации (смоделированный сигнал) и с фильтрацией (демодулированный сигнал).

4. Ответьте на вопрос, какова зависимость частоты модулируемого сигнала от возможности нормального вывода звукового сигнала на аудиокарту.

При частоте дискретизации 48 кГц аудиокарты нормальный вывод модулированного сигнала возможен только если все его спектральные составляющие не превышают 24 кГц. При превышении возникает искажения звука.

Контрольные вопросы:

Вопрос 5:

Какой физический смысл имеет индекс модуляции в частотной модуляции, и как он связан с количеством боковых полос в спектре ЧМ-сигнала?

Индекс модуляции в ЧМ определяет величину отклонения частоты несущей от модулирующим сигналом относительно частоты модуляции и напрямую влияет на ширину спектра и количество боковых частот.

Индекс модуляции mf=Δffm — это отношение максимального отклонения частоты Δf частоте модулирующего сигнала fm.  Он характеризует "силу" модуляции: чем больше mf, тем сильнее изменяется мгновенная частота несущей, что приводит к большему разбросу энергии по спектру.

Больший индекс означает больше боковых частот: при маленьком (0.3) видны всего 2 полосы рядом с несущей. При среднем (5) — уже 8–12 полос. Полосы расположены симметрично относительно несущей частоты.

Вопрос 6:

Почему частотная модуляция более устойчива к помехам по сравнению с амплитудной модуляцией?

Частотная модуляция более устойчива к помехам по сравнению с амплитудной модуляцией, поскольку в АМ полезный сигнал кодируется в амплитуде несущей волны, которую легко искажают аддитивные шумы, например, атмосферные помехи или шумы от оборудования, напрямую накладываясь на сигнал и трудно отделяясь на приемнике, тогда как в ЧМ информация закодирована в частоте несущей с постоянной амплитудой, поэтому шумы, влияющие преимущественно на амплитуду, не затрагивают частотный параметр.

Приемники ЧМ используют схемы с предварительным ограничением амплитуды, полностью подавляющие шум перед демодуляцией, что обеспечивает выигрыш в отношении сигнал/шум до 20–30 дБ при широкой полосе.

Приложение 1. – Описание блоков.

|  | Add – сложение двух или более сигналов |
| --- | --- |
|  | Multiply – перемножение двух или более сигналов |
|  | Constant Source – источник, выдающий всегда одно и то же значение |
|  | Signal Source – источник, выдающий сигнал, форму которого можно менять в соответствии с перечнем стандартных функций, с произвольными характеристиками |
|  | QT GUI Time Sink – блок для снятия показаний временного спектра сигналов |
|  | QT GUI Frequency Sink – блок для снятия показаний частотного спектра сигналов |
|  | Variable – блок для задания значения необходимой переменной |
|  | Options – блок задает специальные параметры для графика потоков |
|  | QT GUI Range – блок создает слайдер который позволяет менять параметры в процессе модуляции и прослеживать изменения в реальном времени |
|  | WBFM Transmit –Широкополосный FM-передатчик. Принимает один входной поток аудиосэмплов с плавающей запятой в диапазоне [-1, +1] и выдает один FM-модулированный комплексный выход основной полосы частот. |