МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра радиоволновых процессов и технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

по дисциплине «Программно-конфигурируемые радиотехнологии»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Выполнили:
студенты группы: РИБО-03-23

Дронов И.И

Панин Д.Е

Принял:

Коняшкин Г.В

Москва 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ     РАБОТА №2

1. Исследование основных принципов подавления широкополосной аддитивной и мультипликативной помехи с использованием полосового фильтра.

Широкополосная помеха — это электромагнитная помеха, ширина спектра которой больше полосы пропускная рецептора.

Полосовой фильтр — фильтр, который пропускает составляющие, находящиеся в некоторой полосе частот.

Полосовой фильтр — линейная система и может быть представлен в виде последовательности, состоящей из фильтра верхних частот и фильтра нижних частот.

«Аддитивной» называется помеха, которая при образовании выходного сигнала представляется в виде слагаемого:

Zt=St+n(t)

«Мультипликативной» называется помеха, которая при образовании выходного сигнала представляется в виде множителя входного сигнала:

Zt=St*n(t)

Ход выполнения лабораторной работы:

Необходимо построить в программном инструментарии GnuRadio функциональную блок схему для реализации канала связи с примешиванием аддитивного и мультипликативного белого Гауссовского шума, для полезного сигнала используйте блок Signal Source с частотой – 1 кГц и амплитудой 1, в качестве источника шумовой составляющей используйте блок Noise source с амплитудой - 1, используйте блоки Multiply и Add для примешивания помехи, для регистрации осциллограммы и спектрограммы используйте блоки QT GUI Time/Frequency sink, для настройки полосы пропускания используйте блок QT GUI Range, идентификатор которого проиндексируйте в поля верхней и нижней частоты среза полосового фильтра – Band Pass Filter для выделения информационного сигнала. Рекомендуется индексация численных значений в виде variable_qtgui_range_0 – 200 и variable_qtgui_range_0 + 200, для нижней и верхней частоты среза соответственно, таким образом настройка полосы пропускания будет осуществляться одним блоком интерактивного управления.

Реализованная блок-схема представлена на рисунке 1

Рис 1. Блок-схема

Рис. 2. Спектрограммы сигналов с аддитивной и мультипликативной

Таблица 1 Зависимость мощности от параметров фильтра

| Low Cutoff Freq, Гц | High Cutoff Freq, Гц | Transition width, Гц | Мощность аддитивная помеха, Дб | Мощность мультипликативная помеха, Дб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 800 | 20 | -82 | -115 |
| 800 | 1000 | 40 | -18 | -45 |
| 900 | 1100 | 80 | -11 | -36 |
| 1000 | 1200 | 100 | -15 | -33 |

Опишите влияние аддитивной и мультипликативной широкополосной помехи на сигнал, объясните полученные значения мощностей.

Аддитивная широкополосная помеха добавляется к полезному сигналу как независимый шум, который поднимает общий уровень шума в спектре, но не сильно изменяет форму самого сигнала.

Мультипликативная широкополосная помеха не добавляется к сигналу, а умножается на него, искажая его амплитуду и форму. В результате сам уровень сигнала существенно уменьшается, особенно в полосе фильтра, и его труднее выделить даже при достаточно широкой полосе.

2. Исследование основных принципов подавления узкополосной помехи с использованием режекторного фильтра.

Режекторный фильтр, или полосно-заграждающий фильтр — электронный или любой другой фильтр, не пропускающий колебания некоторой определённой полосы частот, и пропускающий колебания с частотами, выходящими за пределы этой полосы. Эта полоса подавления характеризуется шириной полосы задерживания и расположена приблизительно вокруг центральной частоты подавления.

Ход выполнения лабораторной работы:

2.1. Реализуйте схему воздействия аддитивной узкополосной помехи на полезный сигнал. В качестве источника информационного сигнала реализуйте амплитудную модуляцию с частотой несущей – 1 кГц, реализованную в лабораторной работе 1, в качестве источника узкополосной помехи можете использовать белый Гауссовский шум, пропущенный через полосовой фильтр. Наведите помеху на полезный сигнал таким образом чтобы она перекрывала 20-30% полезного спектра. Выполните фильтрацию узкополосной помехи с помощью блока Band Reject Filter.

Реализованная блок-схема представлена на рисунке 3

Рис 3. Блок-схема

Рис 4. сигнал

Таблица 2 Зависимость мощности от параметров фильтра

| Low Cutoff Freq, Гц | High Cutoff Freq, Гц | Transition width, Гц | Мощность, Дб |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 500 | 30 | -10 |
| 200 | 600 | 20 | -11 |
| 300 | 700 | 10 | -10 |
| 400 | 800 | 20 | -10 |
| 500 | 900 | 35 | -10 |

Опишите влияние аддитивной узкополосной помехи помехи на сигнал, объясните полученные значения мощностей

Аддитивная узкополосная помеха искажает форму полезного сигнала и меняет его мощность

3. Спектры периодических сигналов

Спектр сигнала — коэффициенты разложения сигнала в базисе ортогональных функций. Называют также спектральным образом сигнала. Само разложение называют спектральным разложением сигнала. В радиотехнике для разложения обычно используются классическое преобразование Фурье; также применяют разложение по функциям Уолша, вейвлет-преобразование и др.

Разложение сигнала в спектр применяется в анализе прохождения сигналов через электрические цепи (спектральный метод). Спектр периодического сигнала является дискретным и представляет набор гармонических колебаний, в сумме составляющий исходный сигнал. Одним из преимуществ разложения сигнала в спектр является следующее: сигнал, проходя по цепи, претерпевает изменения (усиление, задержка, модулирование, детектирование, изменение фазы, ограничение и т. д.). Токи и напряжения в цепи под действием сигнала описываются дифференциальными уравнениями, соответствующими элементам цепи и способу их соединения. Линейные цепи описываются линейными дифференциальными уравнениями, причём для линейных цепей верен принцип суперпозиции: действие на систему сложного сигнала, который состоит из суммы простых сигналов, равно сумме действий от каждого составляющего сигнала в отдельности. Это позволяет при известной реакции системы на какой-либо простой сигнал, например, на синусоидальное колебание с определённой частотой, определить реакцию системы на любой сложный сигнал, разложив его в ряд по синусоидальным колебаниям.

Ход выполнения лабораторной работы

1.Построим схему

Рис.5. Схема, выполненная в программе GNU Radio.

2. Последовательно поменяем параметры “Waveform” блока “signal source”, а также параметры блока “Low pass filter” согласно таблице 1 выбирая различные параметры формы сигнала. Настройки блоков приведены на рисунке 2.

Рис.6. Параметры блоков.

| Waveform | Frequency | Cutoff Freq | Transition width |
| --- | --- | --- | --- |
| Cosine | 100 | 200 | 100 |
| Square | 150 | 300 | 100 |
| Saw tooth | 200 | 400 | 100 |
| Triangle | 250 | 500 | 100 |

3. Необходимо зафиксировать полученные графики для различных параметров сигналов.

Рис 7. Косинус. Частота 100, частота среза 200, ширина 100

Рис 8. квадрат. Частота 150, частота среза 300, ширина 100

Рис 9. пилообразный. Частота 200, частота среза 400, ширина 100

Рис 10. треугольный. Частота 250, частота среза 500, ширина 100

Объясните полученные спектральные и временный картины, объясните почему осциллограммы сигналов сложной формы после фильтрации приобретают вид синусоидального сигнала.

Спектр сложных сигналов содержит несколько гармоник, в отличие от синусоиды с одной частотой.

После ФНЧ остаются только низкочастотные гармоники в пределах частоты среза.

Контрольные вопросы (1 вопрос на 1 студента)

1. Основы фильтрации:

Что такое широкополосные (ШП) и узкополосные (УП) помехи? Приведите примеры каждого типа и объясните, как они влияют на полезный сигнал.

Широкополосные помехи – это помехи, которые рассредоточены равномерно по всей ширине спектра.

Влияют на полезный сигнал тем, что поднимают общий уровень шума

Узкополосные помехи – это помехи, которые сосредоточены в конкретной области спктра.

Влияют на полезный сигнал тем, что могут перекрыть полезный сигнал

2. Типы фильтров:

Какие типы фильтров (ФНЧ, ФВЧ, полосовые, режекторные) наиболее эффективны для подавления узкополосных помех? Обоснуйте свой ответ.

Наиболее эффективны режекторные фильтры для подавления узкополосных помех, потому что они вырезают частоты, на которые они настроены, пропуская все остальные