МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

по дисциплине «Программно-конфигурируемые радиотехнологии»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА

БАКАЛАВР

Москва 2025

ЛАБОРАТОРНАЯ     РАБОТА №2

1. Исследование основных принципов подавления широкополосной аддитивной и мультипликативной помехи с использованием полосового фильтра.

Широкополосная помеха — это электромагнитная помеха, ширина спектра которой больше полосы пропускная рецептора.

Полосовой фильтр — фильтр, который пропускает составляющие, находящиеся в некоторой полосе частот.

Полосовой фильтр — линейная система и может быть представлен в виде последовательности, состоящей из фильтра верхних частот и фильтра нижних частот.

«Аддитивной» называется помеха, которая при образовании выходного сигнала представляется в виде слагаемого:

Zt=St+n(t)

«Мультипликативной» называется помеха, которая при образовании выходного сигнала представляется в виде множителя входного сигнала:

Zt=St*n(t)

Ход выполнения лабораторной работы:

1.1. Необходимо построить в программном инструментарии GnuRadio функциональную блок схему для реализации канала связи с примешиванием аддитивного и мультипликативного белого Гауссовского шума, для полезного сигнала используйте блок Signal Source с частотой – 1 кГц и амплитудой 1, в качестве источника шумовой составляющей используйте блок Noise source с амплитудой - 1, используйте блоки Multiply и Add для примешивания помехи, для регистрации осциллограммы и спектрограммы используйте блоки QT GUI Time/Frequency sink, для настройки полосы пропускания используйте блок QT GUI Range, идентификатор которого проиндексируйте в поля верхней и нижней частоты среза полосового фильтра – Band Pass Filter для выделения информационного сигнала. Рекомендуется индексация численных значений в виде variable_qtgui_range_0 – 200 и variable_qtgui_range_0 + 200, для нижней и верхней частоты среза соответственно, таким образом настройка полосы пропускания будет осуществляться одним блоком интерактивного управления.

  - Необходимо подобрать параметры полосовых фильтров соответственно таблице 1, зафиксировать графики при указанных параметрах и зафиксировать в таблице 1 значения мощностей информационного сигнала при воздействии аддитивной и мультипликативной помехи, пример графика представлен на рисунке 2.

Таблица 1 Зависимость мощности от параметров фильтра

| Low Cutoff Freq, Гц | High Cutoff Freq, Гц | Transition width, Гц | Мощность аддитивная помеха, Дб | Мощность мультипликативная помеха, Дб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 800 | 20 |  |  |
| 800 | 1000 | 40 |  |  |
| 900 | 1100 | 80 |  |  |
| 1000 | 1200 | 100 |  |  |

Рис. 1. Спектрограммы сигналов с аддитивной и мультипликативной помехой после прохождения через полосовой фильтр.

Опишите влияние аддитивной и мультипликативной широкополосной помехи на сигнал, объясните полученные значения мощностей.

2. Исследование основных принципов подавления узкополосной помехи с использованием режекторного фильтра.

Режекторный фильтр, или полосно-заграждающий фильтр — электронный или любой другой фильтр, не пропускающий колебания некоторой определённой полосы частот, и пропускающий колебания с частотами, выходящими за пределы этой полосы. Эта полоса подавления характеризуется шириной полосы задерживания и расположена приблизительно вокруг центральной частоты подавления.

Ход выполнения лабораторной работы:

2.1. Реализуйте схему воздействия аддитивной узкополосной помехи на полезный сигнал. В качестве источника информационного сигнала реализуйте амплитудную модуляцию с частотой несущей – 1 кГц, реализованную в лабораторной работе 1, в качестве источника узкополосной помехи можете использовать белый Гауссовский шум, пропущенный через полосовой фильтр. Наведите помеху на полезный сигнал таким образом чтобы она перекрывала 20-30% полезного спектра. Выполните фильтрацию узкополосной помехи с помощью блока Band Reject Filter.

2.2. Необходимо выполнить подстройку режекторного фильтра в соответствии с таблицей 2 и записать полученные значения мощностей, пример спектрограммы приведен на рисунке 2.

Таблица 2 Зависимость мощности от параметров фильтра

| Low Cutoff Freq, Гц | High Cutoff Freq, Гц | Transition width, Гц | Мощность, Дб |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 500 | 30 |  |
| 200 | 600 | 20 |  |
| 300 | 700 | 10 |  |
| 400 | 800 | 20 |  |
| 500 | 900 | 35 |  |

Рис.2. Спектрограммы сигнала до и после режекции узкополосной помехи.

Опишите влияние аддитивной узкополосной помехи помехи на сигнал, объясните полученные значения мощностей.

3. Спектры периодических сигналов

Спектр сигнала — коэффициенты разложения сигнала в базисе ортогональных функций. Называют также спектральным образом сигнала. Само разложение называют спектральным разложением сигнала. В радиотехнике для разложения обычно используются классическое преобразование Фурье; также применяют разложение по функциям Уолша, вейвлет-преобразование и др.

Разложение сигнала в спектр применяется в анализе прохождения сигналов через электрические цепи (спектральный метод). Спектр периодического сигнала является дискретным и представляет набор гармонических колебаний, в сумме составляющий исходный сигнал. Одним из преимуществ разложения сигнала в спектр является следующее: сигнал, проходя по цепи, претерпевает изменения (усиление, задержка, модулирование, детектирование, изменение фазы, ограничение и т. д.). Токи и напряжения в цепи под действием сигнала описываются дифференциальными уравнениями, соответствующими элементам цепи и способу их соединения. Линейные цепи описываются линейными дифференциальными уравнениями, причём для линейных цепей верен принцип суперпозиции: действие на систему сложного сигнала, который состоит из суммы простых сигналов, равно сумме действий от каждого составляющего сигнала в отдельности. Это позволяет при известной реакции системы на какой-либо простой сигнал, например, на синусоидальное колебание с определённой частотой, определить реакцию системы на любой сложный сигнал, разложив его в ряд по синусоидальным колебаниям.

На практике спектр измеряют при помощи специальных приборов: анализаторов спектра.

Ход выполнения лабораторной работы

1. Необходимо построить схему приведенную на рисунке 1.

Рис.1. Схема, выполненная в программе GNU Radio.

2. Необходимо последовательно менять параметры “Waveform” блока “signal source”, а также параметры блока “Low pass filter” согласно таблице 1 выбирая различные параметры формы сигнала. Настройки блоков приведены на рисунке 2.

Рис.2. Параметры блоков.

| Waveform | Frequency | Cutoff Freq | Transition width |
| --- | --- | --- | --- |
| Cosine | 100 | 200 | 100 |
| Square | 150 | 300 | 100 |
| Saw tooth | 200 | 400 | 100 |
| Triangle | 250 | 500 | 100 |

3. Необходимо зафиксировать полученные графики для различных параметров сигналов.

Пример временных представление и спектрограмм сигнала до и после прохождения ФНЧ приведен на рисунке 3.

Рисунок 3. Временное представление и АЧС полученного сигнала.

Объясните полученные спектральные и временный картины, объясните почему осциллограммы сигналов сложной формы после фильтрации приобретают вид синусоидального сигнала.

Контрольные вопросы (1 вопрос на 1 студента)

1. Основы фильтрации:

- Что такое широкополосные (ШП) и узкополосные (УП) помехи? Приведите примеры каждого типа и объясните, как они влияют на полезный сигнал.

2. Типы фильтров:

- Какие типы фильтров (ФНЧ, ФВЧ, полосовые, режекторные) наиболее эффективны для подавления узкополосных помех? Обоснуйте свой ответ.

3. Параметры фильтров:

- Как выбор частоты среза и порядка фильтра влияет на эффективность подавления широкополосных помех? Объясните, как правильно выбрать эти параметры.

4. Сравнение FIR и IIR фильтров:

- В чем разница между FIR и IIR фильтрами? Какой тип фильтра лучше подходит для подавления помех и почему?

5. Режекторные фильтры:

- Что такое режекторный фильтр и в каких случаях его используют? Как он помогает в борьбе с узкополосными помехами?

6. Спектральный анализ:

- Что такое спектр периодического сигнала? Как он связан с частотной областью и почему его анализ важен в радиотехнике?

7. Гармоники сигналов:

- Какие гармоники присутствуют в спектре прямоугольного, треугольного и синусоидального сигналов? Объясните разницу между ними.

8. Влияние шума на спектр:

- Как добавление шума влияет на спектр периодического сигнала? Какие изменения можно наблюдать в частотной области?

9. Спектр сложных сигналов:

- Как выглядит спектр суммы нескольких периодических сигналов с разными частотами? Объясните, как можно выделить отдельные компоненты такого сигнала.

10. Применение фильтров для анализа спектра:

- Как использование фильтров (например, ФНЧ или полосового) помогает в анализе спектра сложного сигнала? Приведите пример.